Artikelnummer:	FCDIM3X8A

Bezeichnung:	Funk-Dimmer-Empfänger - IP20 - 12-24V/DC - 3x8A - 433,9MHz - Zubehör: HS-DIM-WW-CW oder WP-DIM-WW-CW-w

Serienname:	–

EAN:	4037293004374

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,21

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 und 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang für 12-24V/DC, 3x Ausgang für 12-24V/DC, sowie 2x RJ45-Anschluss für Master-Slave-Anwendungen. Somit bietet der Controller zwei Möglichkeiten für größere Anlagen: Entweder wird das Steuersignal sekundärseitig mittels Repeater erweitert, oder es werden mehrere Controller über die RJ45-Anschlusse als Master-Slave verbunden. Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Die Schraubklemmen sind für Kabel bis max. 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -10°C - 60°C, tc: 60°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8A, 96W bei 12V/DC und 192W bei 24V/DC. Kompatible Funk-Dimmer-Sender: WP-DIM-WW-CW-w, HS-DIM-WW-CW.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	90,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	25,00

Gehäuse:	Metallgehäuse

Programmierbar:	nein

Max. Ausgangsstrom (A):	8,00

Länge (mm):	91,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	sonstige