Artikelnummer:	FCMULTI4X6A

Bezeichnung:	LED Funk-Multicolor-Empfänger - 12-24V/DC - max. 288-576W - geeignet für 2,4GHz-Sender - WPMDIMWWCWW, WPMRGBWW, HSMULTI4

Serienname:	–

EAN:	4037293023153

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,11

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der LED-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Die jeweilige Betriebsart wird über Dipschalter eingestellt. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 und 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang und 4x Ausgang (RGBW). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 1mm² - 2,5mm² geeignet. Um auch größere Anlagen problemlos umsetzen zu können, synchronisieren sich mehrere Empfänger kabellos untereinander, wobei der maximale Abstand zwischen den Empfängern 10m nicht überschreiten darf. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 6A (72W bei 12V/DC bzw. 144W bei 24V/DC). Die Ansteuerung erfolgt über Funk-Sender mit 2,4GMHz.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	46,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	25,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	6,00

Länge (mm):	165,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	4,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	RF