Artikelnummer:	FLD1296

Bezeichnung:	Funk-Dimmer-Set - UniColor - 12-24V/DC - max. 96-192W - 433MHz - Handsender und Empfänger

Serienname:	–

EAN:	4037293364157

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,11

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	1-Kanal LED-Funk-Dimmer inkl. Handsender für Unicolor-LED-Leuchten. Über das Set kann die angeschlossene Leuchte sowohl gedimmt, als auch ein- und ausgeschaltet werden. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 oder 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. Maximale Ausgangsleistung: 96W bei 12V/DC und 192W bei 24V/DC. Betrieb des Handsender über 1x 27A 12V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Technische Daten: ta: -10°C - 50°C, tc: 45°C. Die Reichweite des Handsenders beträgt ca. 20m.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	57,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	35,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	nein

Max. Ausgangsstrom (A):	8,00

Länge (mm):	116,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	sonstige