Artikelnummer:	HBM6520025

Bezeichnung:	LED Hallenleuchte - schwarz - rund - IP65 - 100-240V/AC/DC - 4000, 5000K - 85, 100, 150, 200W - 14450-32000lm - L80B10 bei 50000h

Serienname:	RAYO MULTI

EAN:	4037293063982

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	2,90

Produktgruppe:	Hallenbeleuchtung

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Hallenbeleuchtung mit extrem hoher Lichtausbeute für gewerbliche Anwendungen. Die Leuchte hat eine 0,5m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Der Ausstrahlwinkel der Leuchte beträgt 120°. Die Leuchte besitzt rückseitig eine Öse zur Aufnahme einer Seilabhängung. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 176-276V/DC betrieben werden. Der Strahler verfügt über einen Überspannungsschutz von 6kV. Für unterschiedliche Anforderungen ist folgendes Zubehör optional erhältlich: HBM65BM (Dämmerungs- und Bewegungsmelder), HBM65BMHS (Handsender für den Sensor) und HBMD110 (0-10V zu Dali Konverter).Die Leuchte verfügt über zwei Dip-Schalter mit denen die Leistung und die Lichtfarbe eingestellt werden kann. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Wattage sind: 85W: 4000K (14.785lm, 175lm/W) und 5000K (14.450lm, 170lm/W), 100W: 4000K (17.000lm, 170lm/W) und 5000K (16.500lm, 165lm/W), 150W: 4000K (24.750lm, 165lm/W), 5000K (24.000lm, 160lm/W), 200W: 4000K (32.000lm, 160lm/W), 5000K (30.000lm, 150lm/W). Die Leuchte ist auch für Dauereinsatz geeignet. L80B10 bei 50.000h.

Merkmale (ETIM-Class – EC001716):

Montageart:	Pendel

Schutzklasse:	I

Außendurchmesser (mm):	300,00

Reflektor:	ohne

Leiterquerschnitt (mm²):	1,00

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	schwarz

Spannungsart:	AC/DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Ballwurfsicher:	ja

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	97,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Reflektorfarbe:	sonstige

Geeignet für Notlicht:	nein

Lichtverteilung:	symmetrisch

Schlagfestigkeit:	IK08

Nennspannung (V):	100,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP65

Mit Schutzabdeckung:	ja

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 5.000,00

Max. Systemleistung (W):	200,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	32.000,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C):	-30,00 bis 40,00

Dimmung 0-10 V:	ja

Dimmung 1-10 V:	ja

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	ohne

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	160,00

Dimmung DSI:	nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Farbtemperatur einstellbar:	Stufen

Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein