Artikelnummer:	HBM65BMHS

Bezeichnung:	Handsender für HBM65BM (Sensor)

Serienname:	RAYO MULTI

EAN:	4037293063999

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,05

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Handsender zur Steuerung des HBM65BM. Es können mittels Handsender folgende Einstellungen am Sensor vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100%, 75%, 50% und 25% diese entspricht einem Erfassungsradius von 6m, 4,5m, 3m und 1,5 (bei einer Montagehöhe von 12m), Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 10 min, 20 min., 30min, dauerhaft. Des Weiteren können die Lux eingestellt werden: ab 2lx, 10lx, 30lx, 50lx, 80lx, 120lx,dauerhaft. Es besteht zudem die Möglichkeit die gewünschten Einstellungen zu speichern und diese auf weitere Sensoren zu übertragen. Betrieb über 2x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Freifeldreichweite: 12m; Frequenz 5,8Ghz.

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	12,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	5.800,00

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20