Artikelnummer:	IC544884280125

Bezeichnung:	LED-Strip - IP54 - 48V/DC - 14,4W/m - max. 1680m/m - 168LED/m - 5m-Rolle - 2500-6500K - IC-Chips - CRI97 - max. Einspeiselänge: 15m

Serienname:	IC48-Serie

EAN:	4037293034180

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,31

Produktgruppe:	LED Stripes

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC’s (Strom-Konstanter) senken den Energieverbrauch im Vergleich zu den anderen super-bright-LED-Strips. Da der Strip mit 48V/DC betrieben wird können Längen bis zu max. 15m bei einseitiger Einspeisung betrieben werden. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. noch energiesparender umsetzen. Hierbei handelt es sich um einen Kaltweiß-Warmweiß-Strip, d. h. die Lichtfarbe kann, mit entsprechenden separat erhältlichen Steuerungen, im Bereich von 2500K-6500K beliebig gesteuert werden. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Die technischen Angaben sind Maximalwerte und werden nur bei voller Leistung erreicht. Die Lichtausbeute beträgt pro Meter max. 777lm bei 6500K und 600lm bei 2500K. Der Strip ist außerdem UV-beständig. ta: -20°C - 45°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC002706):

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	12,00

Ausführung:	Band

Anschlussart:	löten

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:	ja

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Geeignet für Dimmer:	ja

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	5.000,00

Höhe/Tiefe (mm):	6,00

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP54

Mit Schutzabdeckung:	nein

Kleinster Biegeradius (mm):	60,00

Lampenleistung je Meter (W):	14,40

Länge der einzelnen Abschnitte (mm):	166,67

Mit Anschlussset:	nein

Mit Endstück:	ja

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	168,00

Lampenspannung (V):	48,00 bis 48,00

Farbtemperatur (K):	2.500,00 bis 6.500,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Lichtstrom je Meter (lm):	1.680,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	122,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F