Artikelnummer:	KAQ4001

Bezeichnung:	Quaderleuchte - weiß - 43cm - IP55 - E27 - max. 25W - 3m Zuleitung mit Konturenstecker - inkl. Alu-Erdspieß - Nur für LED und E-Spar Leuchtmittel

Serienname:	–

EAN:	4037293021876

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	4,10

Produktgruppe:	Lightballs

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Dekorative Leuchte in Würfelform für den Außenbereich aus Kunststoff mit weißer Oberfläche. Dank der E-27 Fassung können sowohl LED-Leuchtmittel, als auch Energiesparleuchtmittel bis max. 25W eingesetzt werden. Je nach verwendetem Leuchtmittel lassen sich die unterschiedlichsten Effekte erzielen. Ganz besonders geeignet, dank der weißen Farbgebung, sind hierfür RGB-Leuchtmittel. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Erdspieß hat der Quader jederzeit einen sicheren Stand. Um die Leuchte z. B. beim Rasenmähen leichter versetzten zu können, empfiehlt es sich, zuvor die separat erhältliche Einschlaghülse (ESH360) in den Boden einzubringen. Die 3m lange Anschlussleitung ist mit einem Konturenstecker versehen. Die Leuchte ist bei gleichmäßiger Verteilung bis 100kg belastbar. Dank der UV- und Temperaturbeständigkeit (-60°C - 80°C) kann die Leuchte ganzjährig im Außenbereich verbleiben.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	430,00

Fassung:	E27

Leiterquerschnitt (mm²):	1,00

Mit Grundplatte:	nein

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	weiß

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 25,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	2,00

Länge (mm):	430,00

Höhe/Tiefe (mm):	430,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Art der Leuchte:	sonstige

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Nennspannung (V):	230,00 bis 230,00

Schutzart (IP):	IP55

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein