Artikelnummer:	KNX24200VS

Bezeichnung:	KNX Multicolor-Aktor inkl. Netzgerät - 100-240V/AC - Output: 4x2,08A - 24V/DC - 4x50W - Ausgang als 1-4 Kanal einstellbar

Serienname:	–

EAN:	4037293023269

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,01

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der KNX-Dimm-Aktor kann für Unicolor, Tunable-White, RGB und RGBW Anwendungen verwendet werden. Die entsprechende Einstellung der Steuerung erfolgt über ETS. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Aktor gleichzeitig als solches fungiert. Der Ausgang ist als 1-4 Kanal Einstellbar. Geeignet für 24V/DC Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang für KNX-Bus, 1x Eingang für 100-240V/AC zur Spannungsversorgung und 4x Ausgang. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² primär und von 0,5mm² - 2,5mm² sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C. Bei Unicolor-Anwendungen können bis zu 100W an einem Kanal angeschlossen werden. Powerfaktor: 0,95.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	79,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	41,00

Gehäuse:	Metallgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	2,08

Länge (mm):	330,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V):	24,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	4,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	KNX