Artikelnummer:	L14425W

Bezeichnung:	LED Anbauleuchte - weiß - Länge: 1438mm - IP20 - 220-240V - 22W - 3000K, 4000K, 6500K - 1988lm, 2230lm, 1942lm - Switch für Lichtfarbe - 1,8m ASL mit Eurostecker

Serienname:	LINEALO

EAN:	4037293033510

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,55

Produktgruppe:	Unterbau - Leuchten/Systeme

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es können mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung (15cm) verbunden werden. Die Gesamtleistung der miteinander verbundenen Leuchten darf 100W nicht überschreiten. Mittels Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (1988lm), 4000K (2230lm) und 6500K (1942lm).Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. ta: 10°C - 30°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC000109):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	28,00

Anschlussart:	Flachstecker

Gehäusefarbe:	weiß

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Schalter:	ja

Polzahl:	2,00

Länge (mm):	1.438,00

Höhe/Tiefe (mm):	36,00

Werkstoff:	Metall/Kunststoff

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	ja

Geeignet für Notlicht:	nein

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Mit Betriebsgerät:	nein

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 6.500,00

Max. Systemleistung (W):	22,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	2.230,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Art der Verdrahtung:	mit Durchgangsverdrahtung

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	101,00

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	Stufen

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Mit Lampenschutzkorb:	nein