Artikelnummer:	L180080125

Bezeichnung:	LED Anbauleuchte - rund - weiß - IP54 - 220-240V - 8W - 3000K, 4000K, 6000K - 750lm, 800lm, 770lm - Switch für Lichtfarbe - L70B10 für 50000 Std.

Serienname:	CARTELLO

EAN:	4037293406499

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,26

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	LED Anbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, Badezimmer und vieles mehr. Durch die gegebene Schutzart kann die Leuchte auch im geschützten Außenbereich eingesetzt werden. Die Leuchte besitzt einen komplett am Rand umlaufenden LED-Strip, wodurch trotz der hohen Lichtausbeute kein Blendeffekt entsteht. Außerdem wird durch den großflächigen Lichtaustritt eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Mittels Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (924lm), 4000K (1100lm) und 6000K (1020lm).

Merkmale (ETIM-Class – EC002892):

Schutzklasse:	I

Außendurchmesser (mm):	180,00

Anschlussart:	Steckklemme

Gehäusefarbe:	weiß

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Ausführung des Rasters:	ohne

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Geeignet für Wandmontage:	ja

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	95,00

Werkstoff des Gehäuses:	Stahl

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein

Geeignet für Notlicht:	nein

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit:	IK03

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP54

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Einbaumontage:	nein

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Aufbaumontage:	ja

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 6.000,00

Max. Systemleistung (W):	8,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	800,00

Lichtfarbe:	weiß

Mit Luftschlitzen:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C):	-20,00 bis 40,00

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	100,00

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	70,00

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	ja

Oberflächenschutz Gehäuse:	lackiert