Artikelnummer:	LBM206025

Bezeichnung:	LED Low Bay - silber - rund - IP40 - 220-240V/AC - 25W, 32W, 60W - 3000K, 4000K, 5000K - 3000-7800lm - 1,50m Kabel - L80B10 bei 50000h

Serienname:	RAYO LOWBAY

EAN:	4037293155502

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Hallenbeleuchtung

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Low Bay Hallenleuchte für gewerbliche Anwendungen. Der Ausstrahlwinkel der Leuchte beträgt 70°. Die Leuchte verfügt über zwei Dip-Schalter auf der Rückseite mit denen die Leistung und die Lichtfarbe eingestellt werden kann. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Leistung sind: 25W: 3000K (3000lm), 4000K (3250lm), 5000K (3125lm), 32W: 3000K (3840lm), 4000K (4160lm), 5000K (4000lm), 60W: 3000K (7200lm), 4000K (7800lm), 5000K (7500lm). Die Anschlussleitung mit integriertem Stahlseil hat eine Länge von 1,5m mit Baldachin. Die Leuchte ist zudem Flickerfree. CRI größer 90 und UGR kleiner 19. L80B10 bei 50.000h.

Merkmale (ETIM-Class – EC001716):

Montageart:	Pendel

Schutzklasse:	I

Außendurchmesser (mm):	310,00

Reflektor:	sonstige

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	Silber

Spannungsart:	AC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Ballwurfsicher:	nein

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	272,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Reflektorfarbe:	sonstige

Geeignet für Notlicht:	nein

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff des Reflektors:	Kunststoff

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP40

Mit Schutzabdeckung:	nein

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 5.000,00

Max. Systemleistung (W):	60,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	7.620,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Lichtverteiler:	ohne

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	127,00

Dimmung DSI:	nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Farbtemperatur einstellbar:	Stufen

Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein