Artikelnummer:	LCL30210

Bezeichnung:	LED-Modul - IP66 - 12V/DC - 1W - 87lm - 3LED - 3000K - 10er-Kette - LED's mit optischer Linse - UV- und Chlorbeständig

Serienname:	POLPO

EAN:	4037293405324

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,14

Produktgruppe:	LED Module

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	LED-Modul im 10er-Set als Kette mit einer Gesamtlänge von 1,75m. Die LED-Module lassen sich ebenso verwenden, wie auch die LED-Strips, wobei die Trennung nach jedem Modul erfolgen kann. Rückseitig sind bei jedem Modul Aluminium-Kühlflächen angebracht, wodurch der Einsatz von Aluminium-Profilen bei der Montage nicht mehr zwingend erforderlich ist. Zusätzlich zur Befestigung mittels 3M-Klebeband können die einzelnen Module auch festgeschraubt werden. Mögliche Anwendungsmöglichkeiten sind z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur und vieles mehr. Da die Module UV- und Chlorbeständig sind ergeben sich natürlich noch zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten. Durch die bei diesen Modulen verbaute optische Linse, wird ein deutlich größerer Ausstrahlungswinkel erreicht. Die Leitungslänge zwischen 2 Modulen beträgt 95mm und lässt sich auf dieser Länge an jedem beliebigen Punkt kürzen. Technische Daten: Ta: -25 bis 60°C. Die technischen Angaben beziehen sich auf jeweils 1 Modul.

Merkmale (ETIM-Class – EC000996):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	13,00

Höhe (mm):	12,00

Form:	rechteckig

Flexibel:	nein

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Anschlussart:	sonstige

Spannungsart:	DC

Lichtstärke (cd):	14,00

Länge (mm):	82,00

Geeignet für Verkehrsampeln:	nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:	nein

Geeignet für Schienenverkehr:	nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:	nein

Betriebsspannung (V):	12,00 bis 12,00

Schutzart (IP):	IP66

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Anzahl der LEDs:	3,00

Mittlere Nennlebensdauer (h):	36.000,00

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:	ja

Lampenspannung (V):	12,00 bis 12,00

Geeignet für Konstantstrom:	nein

Geeignet für Konstantspannung:	ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	1,00 bis 1,00

Lichtstrom (lm):	87,00 bis 87,00

Ausstrahlungswinkel (°):	160,00 bis 160,00

Spezifische Lichtausbeute (lm/W):	87,00 bis 87,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F