Artikelnummer:	LD3102

Bezeichnung:	LED Lichtpunkt - rund - Edelstahl - IP68 - 12V/DC - 0,2W - 3000K - max. 1000kg, 25km/h - 2m ASL

Serienname:	–

EAN:	4037293031028

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	Wandeinbau - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Kleiner Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auf Grund der MM-Kennzeichnung kann dieser sogar im Möbelbau verwendet werden. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzten, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Die Art der Dimmung ist abhängig vom verwendeten Netzgerät.

Merkmale (ETIM-Class – EC000758):

Schutzklasse:	III

Außendurchmesser (mm):	18,00

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Justierbar:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Einbaudurchmesser (mm):	13,00

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	29,00

Werkstoff des Gehäuses:	rostfreier Stahl

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	nein

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Überrollbar:	ja

Nennspannung (V):	12,00 bis 12,00

Schutzart (IP):	IP68

Mit Leuchtmittel:	ja

Max. Belastung (kg):	1.000,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	0,20

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	33,00

Werkstoffgüte des Gehäuses:	sonstige

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein