Artikelnummer:	P20340

Bezeichnung:	LED Wandeinbau - weiß - IP54 - 700mA - 2W - 4000K - 123lm - geeignet für Montage auf Schalterdose

Serienname:	WALIO

EAN:	4037293015806

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,16

Produktgruppe:	Wandeinbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Die LED-Einbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder in der Wand, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Die Farbe der Leuchte ist RAL9003. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Da die Leuchte über 700mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Die Leuchte verfügt über eine 0,5m lange Anschlussleitung.

Merkmale (ETIM-Class – EC002892):

Schutzklasse:	III

Außendurchmesser (mm):	80,00

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	weiß

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Wandmontage:	nein

Einbaudurchmesser (mm):	60,00

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	30,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein

Geeignet für Notlicht:	nein

Lichtaustritt:	direkt/indirekt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP54

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Einbaumontage:	ja

Mit Betriebsgerät:	nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Aufbaumontage:	nein

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Nennstrom (mA):	700,00 bis 700,00

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Max. Systemleistung (W):	2,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	123,00

Lichtfarbe:	weiß

Mit Luftschlitzen:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	61,50

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	nein

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	30,00

Oberflächenschutz Gehäuse:	pulverbeschichtet