Artikelnummer:	PC20D91140

Bezeichnung:	LED Deckeneinbau - rund - schwenkbar - chrom - IP20 - 200-240V - 8,4W - 4000K - 1060lm - inkl. DALI-Netzgerät - inkl. ext. 350mA-Netzgerät: DALD35009VSAMP

Serienname:	PC20-Serie

EAN:	4037293027878

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,30

Produktgruppe:	Deckeneinbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Da außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, lässt sich diese sogar im Möbelbau verwenden. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Das mitgelieferte Netzgerät kann entweder über DALI oder Push-L gedimmt werden. Der Schwenkwinkel beträgt 20°, Protokoll: DT6, DALI2.

Merkmale (ETIM-Class – EC001744):

Schutzklasse:	II

Außendurchmesser (mm):	83,00

Reflektor:	hochglänzend

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	Chrom

Oberflächenschutz:	sonstige

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Geeignet für Wandmontage:	nein

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Lichtstärke (cd):	3.096,00

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	37,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Reflektorfarbe:	Silber

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Nennspannung (V):	200,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Einbaumontage:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Aufbaumontage:	nein

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°

Oberfläche gebürstet:	nein

Nennstrom (mA):	350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Max. Systemleistung (W):	8,40

Lichtfarbe:	weiß

Verstellbarkeit:	schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage:	nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein

Geeignet für Stromschienenmontage:	nein

Geeignet für Klemmmontage:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lichtstrom (lm):	1.060,00 bis 1.060,00

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C):	-20,00 bis 40,00

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	ja

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	ja

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	Reflektor

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	126,00

Geeignet für Seilsystem:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Dimmung DALI-2:	ja

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	ja

Einbaudurchmesser (mm):	68,00 bis 68,00

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	ja

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	41,00