Artikelnummer:	PC650N91440

Bezeichnung:	LED Deckeneinbau - rund - schwenkbar - alu poliert - IP65 - 220-240V - 8,4W - 4000K - 1060lm - inkl. Netzgerät - inkl. ext. 350mA-NG: PLD109-1A65 - L80B10 für 50000 Std.

Serienname:	PC65-Serie

EAN:	4037293004961

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,32

Produktgruppe:	Deckeneinbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Beim Einbau in geschlossene Decken erreicht die Leuchte die Schutzart IP65. Aufgrund dessen kann die Leuchte natürlich ebenso für Feuchtraum-Anwendungen und im Außenbereich eingesetzt werden. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Der Schwenkwinkel beträgt 20°. tc: 75°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC001744):

Schutzklasse:	II

Außendurchmesser (mm):	83,00

Reflektor:	hochglänzend

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	Aluminium

Oberflächenschutz:	sonstige

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Geeignet für Wandmontage:	nein

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Lichtstärke (cd):	3.096,00

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	48,50

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Reflektorfarbe:	Silber

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP65

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Einbaumontage:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Aufbaumontage:	nein

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°

Oberfläche gebürstet:	ja

Nennstrom (mA):	350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Max. Systemleistung (W):	8,40

Lichtfarbe:	weiß

Verstellbarkeit:	schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage:	nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein

Geeignet für Stromschienenmontage:	nein

Geeignet für Klemmmontage:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lichtstrom (lm):	1.060,00 bis 1.060,00

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C):	-20,00 bis 40,00

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	Reflektor

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	126,00

Geeignet für Seilsystem:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	ja

Einbaudurchmesser (mm):	68,00 bis 68,00

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	ja

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	45,00