Artikelnummer:	PC67106002ND

Bezeichnung:	LED Bodeneinbau - rund - EDS / Alu - IP67 - 220-240V - 7W - 3000K - 465lm - Phasenan- /abschnitt dimmbar - max. 1500kg, 20km/h - 1x Kabelversch. - 0,5m ASL - EBT

Serienname:	MEERKAT

EAN:	4037293028837

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,74

Produktgruppe:	Bodeneinbau - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbauhülse. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte hat eine 0,50m lange Anschlussleitung (ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK  3 x 0,75mm²) mit freien Aderenden. Der Ausstrahlwinkel beträgt 60°.

Merkmale (ETIM-Class – EC000758):

Schutzklasse:	I

Außendurchmesser (mm):	120,00

Leiterquerschnitt (mm²):	0,75

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Spannungsart:	AC

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Justierbar:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Einbaudurchmesser (mm):	100,00

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	94,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	nein

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Überrollbar:	ja

Max. Oberflächentemperatur (°C):	45,00

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP67

Mit Leuchtmittel:	ja

Max. Belastung (kg):	1.500,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	7,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	465,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	Reflektor

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	66,00

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	90,00

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein