Artikelnummer:	PLA65101602

Bezeichnung:	LED Wegeleuchte 500mm - anthrazit - IP65 - 200-240V - 10W - 3000K - 500lm - passende Wandleuchte: WLA65101602 - L70B10 bei 50000 - DC

Serienname:	HALBO

EAN:	4037293030106

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	2,60

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr geeignet. Dank der Bauform entsteht bei der Leuchte kein Blendeffekt. Die angegebenen Maße sind inkl. Sockel gemessen. Zur Befestigung im losen Untergrund sind separat die Bodenanker erhältlich (PLA65BA). Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	120,00

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC/DC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	250,00

Höhe/Tiefe (mm):	500,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert

Schlagfestigkeit:	IK08

Nennspannung (V):	200,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP65

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Nennstrom (mA):	350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	10,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	500,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	50,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	70,00

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein