Artikelnummer:	PLR752715

Bezeichnung:	Wegeleuchte 750mm - anthrazit - IP54 - 230V - E-27 - max. 20W - passende Wandleuchte: PLR262715

Serienname:	ALTUM

EAN:	4037293028578

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	3,28

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte aus Aluminium, gefertigt im Druckgussverfahren. Es kann jedes beliebige Leuchtmittel bis max. 20W eingesetzt werden, wobei der Durchmesser 52mm und die Höhe inkl. Sockel 120mm nicht überschreiten dürfen. Passend zur Pollerleuchte, gibt es auch die Wandleuchte (PLR262715). Die Bodenplatte hat einen Durchmesser von 170mm. Die Lieferung erfolgt inkl. Bodenanker.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Fassung:	E27

Leiterquerschnitt (mm²):	0,75

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 20,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Durchmesser (mm):	120,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	750,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent

Schlagfestigkeit:	IK05

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP54

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein