Artikelnummer:	RGBWWIFI674X5A

Bezeichnung:	WiFi-Controller - 12-36V/DC - max. 240-720W - IP67

Serienname:	–

EAN:	4037293014816

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,36

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	WIFI-RGB-Controller für RGB- und RGBW-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der Leuchten über Smartphone oder Tablet, sowohl über Android, als auch über IOS-Geräte. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang für 12-36V/DC und 5x Ausgang (RGBW+). Die Anschlussleitungen haben jeweils eine Länge von 40cm. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC). Optional kann die Ansteuerung auch über Funk-Sender mit 868MHz oder 2,4GHz erfolgen.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	74,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	38,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	5,00

Länge (mm):	210,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	ja

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 36,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 36,00

Schutzart (IP):	IP67

Anzahl der Farbkanäle:	4,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	sonstige