Artikelnummer:	RTS600925

Bezeichnung:	LED Pendelleuchte - rund - schwarz - IP20 - 220-240V/AC/DC - 60W (30W Down und 30W Up) - 3000K, 4000K - 2580lm, 2760lm - UGR klein. 19 - Phasenan-/ abschnitt dimmb. - L80B20 50.000h

Serienname:	DROP SWING

EAN:	4037293161213

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	4,29

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	LED Pendelleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 170-250V/DC betrieben werden. Die Lichtverteilung liegt bei 30W Downlight und 30W Uplight. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Lumen unter Berücksichtigung der jeweiligen Farbtemperaturen sind: 3000K (2580lm) und 4000K (2760lm). Die Kabel der Seilabhängung sind 2,50m lang. Baldachin: Durchmesser x H: 220x45mm. L80B20 bei 50000h.

Merkmale (ETIM-Class – EC002892):

Schutzklasse:	I

Außendurchmesser (mm):	600,00

Anschlussart:	Steckklemme

Gehäusefarbe:	schwarz

Spannungsart:	AC/DC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Geeignet für Wandmontage:	nein

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	45,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein

Geeignet für Notlicht:	ja

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Einbaumontage:	nein

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Aufbaumontage:	nein

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 4.000,00

Max. Systemleistung (W):	60,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	2.760,00

Lichtfarbe:	weiß

Mit Luftschlitzen:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C):	-20,00 bis 45,00

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	46,00

Dimmung DSI:	nein

Blendbegrenzung (UGR):	19,00

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	ja

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	ja

Oberflächenschutz Gehäuse:	pulverbeschichtet