Artikelnummer:	SB2024802802

Bezeichnung:	LED-Strip - IP20 - 24V/DC - 24W/m - 3140lm/m - 160LED/m - 5m-Rolle - 3000K - max. Einspeiselänge: 5m - CRI größer 85 - SDCM kleiner 3

Serienname:	SB-Serie

EAN:	4037293022880

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,15

Produktgruppe:	LED Stripes

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw. vergleichbare Lichtausbeute bei geringerer Leistungsaufnahme. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. noch Energiesparender umsetzen. Auch Projekte mit gehobenen Ansprüchen bezüglich der Lichtausbeute lassen sich mit diesen Strips realisieren. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K. Die Lichtausbeute beträgt 3140lm pro Meter.

Merkmale (ETIM-Class – EC002706):

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	10,00

Ausführung:	Band

Anschlussart:	löten

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:	ja

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Geeignet für Dimmer:	ja

Polzahl:	2,00

Länge (mm):	5.000,00

Höhe/Tiefe (mm):	2,00

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP20

Mit Schutzabdeckung:	nein

Lampenleistung je Meter (W):	24,00

Länge der einzelnen Abschnitte (mm):	50,00

Mit Anschlussset:	nein

Mit Endstück:	nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	160,00

Lampenspannung (V):	24,00 bis 24,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Lichtstrom je Meter (lm):	3.140,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	131,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	70,00

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C