Artikelnummer:	SK6748652802

Bezeichnung:	LED-Strip - IP67 - 48V/DC - 4,8W/m - 568m/m - 130LED/m - 3000K - Teilungsmaß: 100mm - IC-Chips - CRI97 - max. Einspeiselänge: 30m - UV beständig

Serienname:	IC48-Serie

EAN:	4037293060127

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,01

Produktgruppe:	LED Stripes

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe in Meter), bis maximal 50m, unter Beachtung des Teilungsmaßes von 100mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge bei einseitiger Einspeisung beträgt 30m. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (Kabelquerschnitt: 0,5mm²) ausgeliefert. Wichtig: Um ein Überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf bzw. in Aluminiumprofilen. Der Strip ist außerdem UV-beständig. ta: -20°C - 45°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC002706):

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	14,00

Ausführung:	Band

Anschlussart:	löten

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:	ja

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Geeignet für Dimmer:	ja

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	7,00

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP67

Mit Schutzabdeckung:	nein

Kleinster Biegeradius (mm):	60,00

Lampenleistung je Meter (W):	4,80

Länge der einzelnen Abschnitte (mm):	100,00

Mit Anschlussset:	nein

Mit Endstück:	ja

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	130,00

Lampenspannung (V):	48,00 bis 48,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Lichtstrom je Meter (lm):	568,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	118,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F