Artikelnummer:	SKT65230402840

Bezeichnung:	LED-Strip - IP65 - 230V/AC - 12W/m - 1200lm/m - 80LED/m - 4000K - ASL mit Konturenstecker - Teilungsmaß: 200mm - max. Einspeiselänge: 50m - UV beständig

Serienname:	IC230-Serie

EAN:	4037293163125

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	LED Stripes

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler 230V LED-Strip mit IC-Stromkonstanter. Der Strip ist mit einer 0,5m langen Anschlussleitung mit Konturenstecker versehen so dass keine Netzgeräte benötigt werden. Durch die IC´s kann eine Länge bis max. 50m am Stück betrieben werden. Auch ist der Einsatz von wärmeleitenden Untergründen nicht zwingend nötig. Somit lässt sich der Strip für zahlreiche Beleuchtungsanwendungen einsetzen. Sofern der Strip gekürzt wird, lassen sich die Teilstücke mittels separat erhältlicher Anschlussleitung (IC65230ASL) unkompliziert wieder mit einem Stecker versehen. Außerdem ist der Strip UV beständig. ta: -20°C - 45°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC002706):

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	19,50

Ausführung:	Band

Anschlussart:	sonstige

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spannungsart:	AC

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Selbstklebend:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Geeignet für Dimmer:	ja

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	10,00

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP65

Mit Schutzabdeckung:	ja

Kleinster Biegeradius (mm):	60,00

Lampenleistung je Meter (W):	12,00

Länge der einzelnen Abschnitte (mm):	200,00

Mit Anschlussset:	nein

Mit Endstück:	nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	80,00

Lampenspannung (V):	230,00 bis 230,00

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Lichtstrom je Meter (lm):	1.200,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	100,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	70,00

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E