Artikelnummer:	URM1825

Bezeichnung:	LED-Modul - IP20 - 14W, 18W - 1960-2520lm - 3000K, 4000K - 220-240V/AC - 180-264V/DC - 180° - 0,21m ASL - 4 magnetische "Füße"

Serienname:	POSTEA NEXT

EAN:	4037293163798

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	LED Module

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Mit dem LED-Modul können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt das Modul rückseitig fünf Magnete, mit denen dieses einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Das Modul kann außerdem über eine Zentralbatterie betrieben werden (180-264V/DC) und erfüllt zudem die DIN EN60598-2-22:2014. Der CCT- und Power-Switch befindet sich auf der Forderseite des Moduls. Die daraus resultierenden Lumen unter berücksichtigung der eingestellten Leistung lauten: 14W: 3000K (1960lm), 4000K (2030lm) und 18W: 3000K (2430lm), 4000K (2520lm). Technische Daten: Ta: -20°C - 45°C, Material: Polycarbonat, Schaltzyklen: 100000, L80B10 bei 100.000H.

Merkmale (ETIM-Class – EC000996):

Farbe:	weiß

Höhe (mm):	30,00

Form:	rund

Flexibel:	nein

Farbtemperatur (K):	4.000,00

Anschlussart:	Kabel

Spannungsart:	AC/DC

Durchmesser (mm):	180,00

Lichtstärke (cd):	401,00

Geeignet für Verkehrsampeln:	nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:	nein

Geeignet für Schienenverkehr:	nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der LEDs:	48,00

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:	ja

Geeignet für Konstantstrom:	nein

Geeignet für Konstantspannung:	ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	18,00 bis 18,00

Lichtstrom (lm):	2.520,00 bis 2.520,00

Ausstrahlungswinkel (°):	180,00 bis 180,00

Spezifische Lichtausbeute (lm/W):	140,00 bis 140,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein