Artikelnummer:	WLG35101502

Bezeichnung:	LED Wegeleuchte 360mm - anthrazit - IP65 - 100-240V - 10W - 3000K - 528lm

Serienname:	–

EAN:	4037293028226

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	2,41

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Wegeleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr geeignet. Dank der Bauform entsteht bei der Leuchte kein Blendeffekt. Der Sockel hat einen Durchmesser von 120mm. Der Anschluss erfolgt über eine bereits vormontierte Schraubmuffe. Für mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt es die Leuchte auch mit einer Höhe von 75cm (WLG75101502). Der Abstrahlwinkel beträgt 330°. Die Lieferung erfolgt inkl. Bodenanker.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	130,00

Leiterquerschnitt (mm²):	1,00

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	130,00

Höhe/Tiefe (mm):	360,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit:	IK06

Nennspannung (V):	100,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP65

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus

Nennstrom (mA):	700,00 bis 700,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	10,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	528,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	52,80

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein