Artikelnummer:	WLL541553

Bezeichnung:	Wegeleuchte 750mm - anthrazit - IP54 - 230V - GX53 - max. 11W

Serienname:	–

EAN:	4037293028141

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	3,72

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Wegeleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr geeignet. Dank der Bauform entsteht bei der Leuchte kein Blendeffekt. Der Sockel hat folgende Maße: LxBxH: 190 x 110 x 38mm. Im Lieferumfang sind zwei Bodenanker enthalten, mit denen eine Befestigung auch z. B. im Erdreich problemlos möglich ist.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	235,00

Fassung:	GX53

Leiterquerschnitt (mm²):	0,75

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 11,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	190,00

Höhe/Tiefe (mm):	750,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Schlagfestigkeit:	IK05

Nennspannung (V):	200,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP54

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Nennstrom (mA):	700,00 bis 700,00

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein