Artikelnummer:	ZB12245X4AFH

Bezeichnung:	LED ZigBee-Multicolor-Empfänger - 12-24V/DC - max. 240-480W - geeignet für 2,4GHz-Sender - geeignet für BUSCH-JAEGER free@home

Serienname:	–

EAN:	4037293031424

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der ZigBee 3.0 LED-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, RGB-, RGBW- und RGB+Tunable-White-Leuchten verwendet werden. Die Einstellung der jeweiligen Betriebsart erfolgt über Dipschalter. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 und 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-24V/DC und 5x Ausgang (RGBW). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 4A (48W bei 12V/DC und 96W bei 24V/DC). Die Ansteuerung erfolgt über ZigBee Funk-Sender mit 2,4GHz. Außerdem kann der Empfänger mit dem Busch-Jaeger free@home System gesteuert werden. Um auch größere Anlagen problemlos umsetzen zu können, können mehrere Controller als Master-Slave-Anwendung synchron gesteuert werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	47,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	16,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	4,00

Länge (mm):	145,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	5,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	ja

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	Zigbee