Artikelnummer:	ZB12481X8A

Bezeichnung:	LED Zigbee-Dimmer-Empfänger - 12-48V/DC - max. 96-288W - geeignet für 2,4GHz-Sender - 8A bei 12-36V/DC, 3A bei 48V/DC

Serienname:	–

EAN:	4037293061070

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,05

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	LED Zigbee 3.0 Empfänger zur Dimmung von Unicolor-Leuchten. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24, 36 und 48V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-48V/DC. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung: 8A bei 12-36V/DC (96W bei 12V/DC, 192W bei 24V/DC, 288W bei 36V/DC) und 3A bei 48V/DC (144W) . Die Ansteuerung erfolgt über Funk-Sender mit 2,4GHz. Optional kann der Empfänger auch über einen potentialfreien Kontakt gedimmt werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	37,50

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	20,50

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	8,00

Länge (mm):	100,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 48,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 48,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	ja

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	Zigbee